-

| NS42二相混合式步进电机 42mm 2phase hybrid stepper motor NEMA17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(Item) |  | 性能(Specifications) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步距角(Step Angle) |  | 1.8° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 升(Temperature Rise) |  | 80℃max |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度（Ambient Temperature） |  | -20℃~+50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻(Insulation Resistance) |  | 100 M Ω Min. ,500VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气强度(Dielectric Strength) |  | 500VAC for 1minute |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 径向间隙(Shaft Radial Play) |  | 0.02Max. (450g-load) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴向间隙(Shaft Axial Play) |  | 0.08Max. (450g-load) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大径向压力(Max. radial force) |  | 28N (20mmfrom the flange) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大轴向压力(Max. axial force) |  | 10N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 Model No. |  | 步距角Step Angle | 电流Current /Phase | 电阻Resistance /Phase | 电感Inductance /Phase | 静力矩Holding Torque | 引线 # of Leads | 转子惯Detent Torque | 机身长Motor Length | 重量 Mass |
| 单轴 | 双轴 | ° | A | Ω | MH | Kg-cm | No. | g-cm2 | (L)mm | Kg |
| NS42HD22-5D | NS42HD22-SZ-5D | 1.8 | 0.8 | 3.3 | 3 | 0.9 | 4 | 10 | 22 | 0.1 |
| NS42HD28-5D | NS42HD28-SZ-5D | 1.8 | 0.6 | 8 | 10 | 1.2 | 4 | 12 | 28 | 0.15 |
| NS42HD33-5D | NS42HD33-SZ-5D | 1.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 4 | 35 | 33 | 0.22 |
| NS42HD40-5D | NS42HD40-SZ-5D | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.6 | 4 | 54 | 40 | 0.28 |
| NS42HD48-5D | NS42HD48-SZ-5D | 1.8 | 2.5 | 1.25 | 1.8 | 4.8 | 4 | 68 | 48 | 0.35 |
| NS42HD60-5D | NS42HD60-SZ-5D | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 4 | 8.9 | 4 | 102 | 60 | 0.5 |