| NS60二相混合式步进电机 60mm 2phase hybrid stepper motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(Item) |  | 性能(Specifications) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步距角(Step Angle) |  | 1.8° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 升(Temperature Rise) |  | 80℃max |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度（Ambient Temperature） |  | -20℃~+50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻(Insulation Resistance) |  | 100 M Ω Min. ,500VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气强度(Dielectric Strength) |  | 500VAC for 1minute |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 径向间隙(Shaft Radial Play) |  | 0.02Max. (450g-load) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴向间隙(Shaft Axial Play) |  | 0.08Max. (450g-load) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大径向压力(Max. radial force) |  | 75N (20mmfrom the flange) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大轴向压力(Max. axial force) |  | 15N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 Model No. |  | 步距角Step Angle | 电流Current /Phase | 电阻Resistance /Phase | 电感Inductance /Phase | 静力矩Holding Torque | 引线 # of Leads | 转子惯Detent Torque | 机身长Motor Length | 重量 Mass |
| 单轴 | 双轴 | ° | A | Ω | MH | N.M | No. | g-cm2 | (L)mm | Kg |
| NS60HD56-8D | NS60HD56-SZ-8D | 1.8 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 4 | 350 | 56 | 0.7 |
| NS60HD67-8D | NS60HD67-SZ-8D | 1.8 | 4.2 | 0.55 | 1.2 | 2.0 | 4 | 450 | 67 | 0.9 |
| NS60HD85-8D | NS60HD85-SZ-8D | 1.8 | 4.2 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | 4 | 780 | 85 | 1.4 |
| NS60HD100-8D | NS60HD100-SZ-8D | 1.8 | 4.2 | 0.7 | 3 | 3.2 | 4 | 900 | 100 | 1.6 |
| NS60HD112-8D | NS60HD112-SZ-8D | 1.8 | 4.2 | 0.85 | 3.5 | 3.8 | 4 | 900 | 112 | 1.8 |